审批意见 ： 秦开环建表[2019]第93号 秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司扩建喷粉生产线项目位于开发区黄海道1号。项目总投资250万元，其中环保投资15万元，项目建设内容包括：1.对电泳生产线中将磷化剂替换为硅烷，取消钝化工序；2. 对亚光喷粉生产线变更为亮光喷粉生产线，扩建项目完成后，全厂共2条亮光喷粉生产线；3. 新增亚光喷粉生产线1条；4. 对有机废气处理措施进行升级改造。5. 本扩建工程年喷粉量500万件； 该项目取得秦皇岛开发区行政审批局企业投资项目备案，编号为冀秦区备字【2018】101号。同意建设。 - 项目运营期生产废水经污水处理站处理后与生活污水经化粪池处理后由开发区污水管网排入开发区龙海道污水处理厂，反冲洗废水直接排入市政污水管网，废水排放必须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和开发区龙海道污水处理厂收水水质要求。 - 亮光喷粉线、亚光喷粉线烘干燃烧天然气废气、烘干固化产生有机废气分别由集气管道收集后经2套活性炭+UV光氧+低温等离子处理装置处理后分别通过1根15m高排气筒排放；SO2、NOx、颗粒物排放浓度必须满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）中新建炉窑标准中非金属加热炉标准；非甲烷总烃排放必须满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322—2016）中表1表面涂装业限值要求；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值要求，厂界污染物排放满足 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322—2016）中表2企业边界大气污染物浓度限值要求；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1限值要求。静电喷粉密闭隔间进行，喷粉粉尘经自带滤芯过滤式回收装置处理后车间内无组织排放，颗粒物排放必须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气排放限值要求。 3、项目设备运行噪声，经过选用低噪声设备，减振基础，建筑隔声等措施后厂界噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。 4、项目产生的污水处理站污泥、废离子交换树脂、废酸、废碱、废药品包装物、废活性炭、废电管、废催化剂等属于危险废物收集后暂存于厂区危险废物贮存间，必需委托资质的单位处置。生产过程中不合格产品外售处理。生活垃圾由环卫部门统一收集处理。 5、项目设置80平方米的危险废物暂存间，危废间按照《危险废物贮存污染控制标准(GB18597-2001)相关规定建设。 6、按文件要求办理排污许可证。 7、按要求编制环境风险应急预案报我局备案。 8、按相关要求安装VOC报警装置。 9、项目竣工后及时按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和河北省环境保护厅《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》的规定进行验收。 经办人： （公章） 年 月 日